Procedura di utilizzo trapano a colonna

Avvertenze generali: - smaltire i rifiuti e gli scarti di lavorazione negli appositi contenitori - mantenere l’area di lavoro ordinata e libera da ostacoli (cavi, attrezzi, materiali) - utilizzare l’attrezzatura solo se autorizzati e dopo adeguata informazione/formazione - segnalare immediatamente guasti, anomalie o protezioni mancanti e mettere fuori servizio l’attrezzatura

DPI: tuta da lavoro/camice; occhiali di protezione; calzature antinfortunistiche; mascherina per polveri se si generano polveri; guanti per movimentazione pezzi e rimozione trucioli a macchina ferma.

|  | Precauzioni |
| --- | --- |
| 1 | Verificare la presenza e l’integrità degli schermi di protezione |
| 2 | Verificare il corretto funzionamento del pulsante di arresto di emergenza e del dispositivo di prevenzione avviamenti involontari |
| 3 | Assicurarsi che le punte di foratura siano correttamente e adeguatamente serrate nel mandrino |
| 4 | Assicurarsi che il pezzo da forare sia correttamente e adeguatamente bloccato con l’apposito supporto di serraggio regolabile |
| 5 | Bloccare sempre il pezzo con morsa o sistemi di serraggio; è vietato tenere il pezzo con le mani |
| 6 | Rimuovere anelli, bracciali, collane; legare capelli lunghi; evitare maniche larghe o indumenti svolazzanti |
| 7 | Indossare idonei dispositivi di protezione individuale contro il rischio di proiezione di frammenti |
| 8 | Non rimuovere trucioli con le mani: usare pennello/spazzola o utensili dedicati, a macchina ferma |
| 9 | In presenza di vibrazioni, rumori anomali, inceppamenti: arrestare subito la macchina e informare il preposto/docente |

| Step | Processo | Punti di attenzione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparare area e macchina: pulizia, verifica protezioni, scelta punta. | Occhiali indossati; niente indumenti larghi; chiave mandrino rimossa. | Consultare manuale e tabelle del costruttore. |
| 2 | Predisporre il pezzo; posizionare su piano, tracciatura e centraggio se necessario, serrare in morsa. | Serraggio stabile; evitare pezzi piccoli non serrati. | Usare supporti/riscontri per pezzi irregolari. |
| 3 | Impostare velocità e profondità; avviare e verificare rotazione regolare a vuoto. | Mani lontane dagli organi rotanti; postura stabile. | Lubrificare ove previsto. |
| 4 | Eseguire la foratura con avanzamento controllato; ridurre pressione in prossimità di uscita foro. | Non forzare; evitare impuntamenti; interrompere per evacuare trucioli. | Usare lubrorefrigerante dove appropriato. |
| 5 | Fine lavoro: arrestare, attendere arresto completo, rimuovere pezzo, pulizia area e smaltimento scarti. | Rimozione trucioli solo a macchina ferma; ripristinare ordine. | Segnalare usura punta/anomalie riscontrate. |