Procedura di utilizzo utensile rotativo (Dremel o equivalente)

Avvertenze generali: - Smaltire i rifiuti e gli scarti di lavorazione negli appositi contenitori - Mantenere l’area di lavoro ordinata e libera da ostacoli (cavi, attrezzi, materiali) - Utilizzare l’attrezzatura solo se autorizzati e dopo adeguata informazione/formazione - Usare sempre accessori originali o compatibili certificati e con velocità nominale adeguata - Segnalare immediatamente guasti o anomalie e mettere fuori servizio l’attrezzatura

DPI: tuta da lavoro/camice; occhiali di protezione (preferibile visiera se rischio proiezione); calzature antinfortunistiche; mascherina per polveri se si generano polveri; protezione udito ove necessario; guanti leggeri antitaglio.

|  | Precauzioni |
| --- | --- |
| 1 | Verificare integrità dell’utensile e del cavo/batteria; controllare l’interruttore e la regolazione giri. |
| 2 | Selezionare l’accessorio corretto (taglio, sbavo, lucidatura, fresatura) in base al materiale e al lavoro. |
| 3 | Montare l’accessorio con pinza/mandrino idoneo e serrare correttamente; scollegare prima del cambio accessorio. |
| 4 | Impostare un regime di rotazione compatibile con l’accessorio e il materiale; evitare giri eccessivi. |
| 5 | Bloccare sempre il pezzo con morsa o sistemi di serraggio; è vietato tenere il pezzo con le mani. |
| 6 | Rimuovere anelli, bracciali, collane; legare capelli lunghi; evitare maniche larghe o indumenti svolazzanti. |
| 7 | In presenza di scintille o polveri: allontanare materiali infiammabili e attivare aspirazione/ventilazione. |
| 8 | Non utilizzare accessori danneggiati (dischi incrinati, mandrini consumati, punte piegate). |
| 9 | In presenza di vibrazioni, rumori anomali, inceppamenti: arrestare l’utensile, verificare il montaggio e informare il preposto/docente |

| Step | Processo | Punti di attenzione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparare area e fissare il pezzo; scegliere accessorio idoneo. | Occhiali indossati; pezzo bloccato; aspirazione se polveri. |  |
| 2 | Montare accessorio a utensile scollegato; impostare velocità. | Serraggio corretto; accessorio integro. | Prova a vuoto per verificare vibrazioni. |
| 3 | Eseguire lavorazione con pressione moderata e traiettorie controllate. | Non forzare; mantenere distanza dita; evitare surriscaldamento. | Fare pause su lavorazioni lunghe. |
| 4 | Fine lavoro: spegnere, attendere arresto completo, scollegare e riporre; pulizia e smaltimento scarti. | Non appoggiare con accessorio in rotazione. | Segnalare accessori consumati. |