Procedura di utilizzo smerigliatrice angolare (flex)

Avvertenze generali: - Smaltire i rifiuti e gli scarti di lavorazione negli appositi contenitori - Mantenere l’area di lavoro ordinata e libera da ostacoli (cavi, attrezzi, materiali) - Utilizzare l’attrezzatura solo se autorizzati e dopo adeguata informazione/formazione - Verificare che nell’area non vi siano materiali infiammabili e che sia disponibile un estintore idoneo - Segnalare immediatamente guasti, anomalie o protezioni mancanti e mettere fuori servizio l’attrezzatura

DPI: tuta da lavoro/camice; occhiali di protezione; calzature antinfortunistiche; protezione udito; mascherina per polveri se si generano polveri; guanti da lavoro.

|  | Precauzioni |
| --- | --- |
| 1 | Verificare integrità dell’utensile (cavo/spina o batteria), interruttore e impugnatura laterale (obbligatoria). |
| 2 | Controllare che il carter di protezione sia presente, integro e correttamente posizionato (non rimuoverlo mai). |
| 3 | Selezionare il disco idoneo (taglio/sbavo) e verificare che sia integro e con velocità nominale >= giri utensile. |
| 4 | Montare e serrare il disco con utensile scollegato; usare flange corrette; non usare dischi bagnati o incrinati. |
| 5 | Bloccare sempre il pezzo con morsa o sistemi di serraggio; è vietato tenere il pezzo con le mani; evitare tagli su pezzi liberi o instabili. |
| 6 | Rimuovere anelli, bracciali, collane; legare capelli lunghi; evitare maniche larghe o indumenti svolazzanti |
| 7 | Indossare idonei dispositivi di protezione individuale contro il rischio di proiezione di frammenti |
| 8 | Orientare le scintille lontano da persone, cavi, materiali combustibili e bombole; predisporre schermi se necessario. |
| 9 | Avviare l’utensile tenendolo saldo, in posizione sicura e lasciando raggiungere il regime a vuoto. |
| 10 | Vietato utilizzare il disco da taglio per lavorazioni laterali; usare dischi specifici per sbavo. |
| 11 | Non appoggiare l’utensile finché il disco non è completamente fermo; attendere l’arresto totale. |
| 12 | In presenza di vibrazioni, rumori anomali, odore di bruciato o inceppamenti: arrestare subito l’utensile e informare il preposto/docente |

| Step | Processo | Punti di attenzione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparare area, rimuovere materiali infiammabili, fissare il pezzo e indossare DPI. | Visiera/occhiali e cuffie; pezzo bloccato; carter presente. | Attivare aspirazione/ventilazione se polveri. |
| 2 | Selezionare e montare il disco a utensile scollegato; controllare serraggio. | Disco integro e idoneo; flange corrette. | Prova a vuoto in area sicura. |
| 3 | Eseguire lavorazione (taglio o sbavo) con presa a due mani e avanzamento controllato. | Evitare contraccolpi; non forzare; tenere persone a distanza. | Interrompere periodicamente per controllare surriscaldamento. |
| 4 | Fine lavoro: spegnere, attendere arresto, scollegare e riporre; pulizia e smaltimento scarti. | Non toccare subito disco caldo; rimuovere trucioli/polveri in sicurezza. | Segnalare dischi consumati o difettosi. |