Procedura di utilizzo saldatrice (MIG/TIG/elettrodo)

Avvertenze generali: - Smaltire i rifiuti e gli scarti di lavorazione negli appositi contenitori - Mantenere l’area di lavoro ordinata e libera da ostacoli (cavi, attrezzi, materiali) - Utilizzare l’attrezzatura solo se autorizzati e dopo adeguata informazione/formazione - Lavorare solo in area dedicata e ventilata; garantire prevenzione incendi e corretta gestione bombole gas - Segnalare immediatamente guasti o anomalie e mettere fuori servizio l’attrezzatura

DPI: tuta da lavoro/camice; maschera/casco da saldatura con filtro adeguato; guanti da saldatura; calzature antinfortunistiche.

|  | Precauzioni |
| --- | --- |
| 1 | Verificare integrità saldatrice, cavi e pinze; collegare massa su superficie pulita e stabile. |
| 2 | Assicurare ventilazione/aspirazione fumi; non saldare in ambienti chiusi senza estrazione. |
| 3 | Rimuovere materiali infiammabili dall’area; verificare la presenza di estintore idoneo. |
| 4 | Gestire bombole gas in sicurezza: bombole fissate, valvole chiuse a fine uso, controllare perdite. |
| 5 | Impostare corrente/parametri secondo materiale e spessore; eseguire prova su campione se necessario. |
| 6 | Proteggere altre persone da arco e scintille con tende/schermi; vietato osservare l’arco senza protezione. |
| 7 | Attenzione a superfici calde e scorie; usare pinze/attrezzi per movimentare pezzi appena saldati. |
| 8 | Scollegare alimentazione prima di manutenzione o sostituzione consumabili (torcia, ugelli, elettrodi). |
| 9 | In caso di odori anomali, fumo eccessivo, scintille in zona non controllata: interrompere, mettere in sicurezza e informare il preposto/docente. |

| Step | Processo | Punti di attenzione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparare area, ventilazione e prevenzione incendi; indossare DPI specifici. | Schermi presenti; estintore disponibile; bombole fissate. |  |
| 2 | Verificare impianto e collegamenti; impostare parametri e fare prova su campione. | Massa corretta; cavi integri; parametri idonei. |  |
| 3 | Eseguire saldatura seguendo tecnica prevista; controllare fumi e stabilità pezzo. | Proteggere terzi dall’arco; attenzione a superfici calde. | Fare pause se necessario per raffreddamento. |
| 4 | Fine lavoro: spegnere, chiudere gas, scollegare se previsto; riporre attrezzatura e pulire area. | Segnalare pezzi caldi e lasciare raffreddare; verifica perdite di gas. | Smaltire consumabili e rifiuti come previsto. |