Procedura di utilizzo sega a nastro

Avvertenze generali: - Smaltire i rifiuti e gli scarti di lavorazione negli appositi contenitori - Mantenere l’area di lavoro ordinata e libera da ostacoli (cavi, attrezzi, materiali) - Utilizzare l’attrezzatura solo se autorizzati e dopo adeguata informazione/formazione - Lavorare solo in area dedicata e ventilata; garantire prevenzione incendi e corretta gestione bombole gas - Segnalare immediatamente guasti o anomalie e mettere fuori servizio l’attrezzatura

DPI: tuta da lavoro/camice; occhiali di protezione; guanti per movimentazione pezzi e rimozione trucioli a macchina ferma; calzature antinfortunistiche.

|  | Precauzioni |
| --- | --- |
| 1 | Verificare integrità lama, tensionamento e corretta guida; non usare lame danneggiate. |
| 2 | Regolare la guida il più vicino possibile al pezzo (ridurre la porzione di lama esposta). |
| 3 | Verificare funzionamento delle protezioni e dei dispositivi di arresto. |
| 4 | Non tagliare pezzi troppo piccoli senza dima/supporti; evitare mani in linea con la lama. |
| 5 | Attendere l’arresto completo prima di rimuovere sfridi o effettuare regolazioni. |
| 6 | Scollegare alimentazione prima di sostituire lama o intervenire su guida/tensionamento. |
| 9 | In caso di vibrazioni, rumori anomali, inceppamenti: arrestare subito la macchina e informare il preposto/docente. |

| Step | Processo | Punti di attenzione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pre-check: lama, tensionamento, protezioni; indossare DPI; attivare aspirazione. | Niente guanti; |  |
| 2 | Predisporre il pezzo; posizionare su piano, tracciatura e centraggio se necessario, serrare in morsa. | Serraggio stabile; evitare pezzi piccoli non serrati. | Usare supporti/riscontri per pezzi irregolari. |
| 3 | Eseguire il taglio con avanzamento controllato. | Non forzare; mantenere dita lontane dalla lama. | Interrompere se la lama devia o vibra. |
| 4 | Fine lavoro: spegnere, attendere arresto; pulire e smaltire scarti. | Pulizia solo a macchina ferma. | Segnalare lama usurata o guida difettosa. |