Procedura di utilizzo Tornio

Avvertenze generali: - Smaltire i rifiuti e gli scarti di lavorazione negli appositi contenitori - Mantenere l’area di lavoro ordinata e libera da ostacoli (cavi, attrezzi, materiali) - Utilizzare l’attrezzatura solo se autorizzati e dopo adeguata informazione/formazione - Segnalare immediatamente guasti, anomalie o protezioni mancanti e mettere fuori servizio l’attrezzatura

DPI: tuta da lavoro/camice; occhiali di protezione (visiera consigliata per trucioli); calzature antinfortunistiche; guanti per movimentazione pezzi e rimozione trucioli a macchina ferma.

|  | Precauzioni |
| --- | --- |
| 1 | Verificare integrità macchina, ripari e arresto di emergenza; non usare con protezioni mancanti. |
| 2 | Verificare il corretto funzionamento del pulsante di arresto di emergenza e del dispositivo di prevenzione avviamenti involontari |
| 3 | Controllare serraggio del pezzo nel mandrino/pinza e rimuovere sempre la chiave mandrino prima dell’avvio. |
| 4 | Selezionare utensile da taglio idoneo e serrarlo correttamente nel portautensili. |
| 5 | Impostare velocità e avanzamenti coerenti con materiale e diametri; consultare tabelle/manuale. |
| 6 | Rimuovere anelli, bracciali, collane; legare capelli lunghi; evitare maniche larghe o indumenti svolazzanti |
| 7 | Non misurare o toccare il pezzo in rotazione; fermare sempre la macchina per misure ed effettuare regolazioni. |
| 8 | Rimuovere trucioli solo a macchina ferma usando gancio/spazzola; attenzione a trucioli taglienti/caldi. |
| 9 | Non utilizzare carta abrasiva a mano libera su pezzo in rotazione. |
| 10 | In presenza di vibrazioni, rumori anomali, inceppamenti: arrestare subito la macchina e informare il preposto/docente |

| Step | Processo | Punti di attenzione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pre-check macchina e DPI; scelta utensile e impostazione parametri. | Occhiali/visiera; niente guanti; emergenza verificata. | Consultare manuale. |
| 2 | Serraggio pezzo nel mandrino/pinza e serraggio utensile; rimozione chiave mandrino. | Serraggio adeguato; eliminare sporgenze eccessive. | Usare contropunta se necessario. |
| 3 | Avvio e lavorazione con passate controllate; monitorare truciolo e temperatura. | Non misurare in rotazione; mani lontane; attenzione a trucioli. | Interrompere per pulizia trucioli a macchina ferma. |
| 4 | Fine lavoro: arresto, rimozione pezzo, pulizia e ripristino area. | Trucioli taglienti: usare gancio/spazzola e DPI adeguati a macchina ferma. | Segnalare utensili usurati/anomalie. |