Procedura di utilizzo Fresa

Avvertenze generali: - Smaltire i rifiuti e gli scarti di lavorazione negli appositi contenitori - Mantenere l’area di lavoro ordinata e libera da ostacoli (cavi, attrezzi, materiali) - Utilizzare l’attrezzatura solo se autorizzati e dopo adeguata informazione/formazione - Segnalare immediatamente guasti, anomalie o protezioni mancanti e mettere fuori servizio l’attrezzatura

DPI: tuta da lavoro/camice; occhiali di protezione (visiera consigliata per trucioli); calzature antinfortunistiche; guanti per movimentazione pezzi e rimozione trucioli a macchina ferma.

|  | Precauzioni |
| --- | --- |
| 1 | Verificare integrità macchina, ripari e arresto di emergenza; non usare con protezioni mancanti. |
| 2 | Verificare il corretto funzionamento del pulsante di arresto di emergenza e del dispositivo di prevenzione avviamenti involontari |
| 3 | Serrare correttamente la fresa/utensile nel mandrino e verificare serraggio. |
| 4 | Bloccare il pezzo in morsa o su staffaggi idonei; verificare che non possa muoversi durante la lavorazione. |
| 5 | Impostare giri mandrino e avanzamenti coerenti con utensile e materiale; consultare tabelle/manuale. |
| 6 | Rimuovere anelli, bracciali, collane; legare capelli lunghi; evitare maniche larghe o indumenti svolazzanti |
| 7 | Eseguire prova a vuoto e verificare che non vi siano interferenze in corsa assi. |
| 8 | Non rimuovere trucioli a macchina in moto; usare spazzola/aspirazione a macchina ferma. |
| 9 | Non misurare o regolare in prossimità di utensile in rotazione; arrestare sempre per misure e cambio utensile. |
| 10 | In presenza di vibrazioni, rumori anomali, inceppamenti: arrestare subito la macchina e informare il preposto/docente |

| Step | Processo | Punti di attenzione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pre-check; scelta utensile; impostazione parametri e preparazione area. | Occhiali/visiera; emergenza funzionante; protezioni presenti. |  |
| 2 | Serraggio utensile e fissaggio pezzo in morsa/staffaggio; impostazione zeri e corse. | Serraggi verificati; nessuna interferenza. | Prova a vuoto. |
| 3 | Esecuzione lavorazione con avanzamenti controllati; monitorare truciolo e temperatura. | Non rimuovere trucioli in moto; mani lontane dall’utensile. | Usare lubrorefrigerante se previsto. |
| 4 | Fine lavoro: arresto, pulizia e ripristino area; smaltimento scarti. | Pulizia solo a macchina ferma. | Segnalare utensili usurati. |